ALPINE TDE-7823W

| 1 | - | BAT+ |
| --- | --- | --- |
| 2 | - | динамик LR- |
| 3 | - | динамик LR+ |
| 4 | - | динамик RR- |
| 5 | - | динамик RR+ |
| 7 | - | упр.усилит |
| 8 | - | упр.ант |
| 9 | - | GND |
| 10 | - | динамик LF- |
| 11 | - | динамик LF+ |
| 12 | - | динамик RF- |
| 13 | - | динамик RF+ |
| 16 | - | A+ |

ALPINE 7190M

| 2 | - | упр.усилит |
| --- | --- | --- |
| 8 | - | GND линейных выходов |
| 9 | - | линейный выход R |
| 10 | - | линейный выход L |
| 13 | - | упр.ант |
| 26 | - | динамик LR+ |
| 27 | - | динамики LR- и LF- |
| 28 | - | динамик LF+ |
| 29 | - | GND |
| 31 | - | BAT+ |
| 32 | - | A+ |
| 34 | - | динамик RR+ |
| 35 | - | динамики RR- и RF- |
| 36 | - | динамик RF+ |

ALPINE 7906M

| 2 | - | упр.усилит |
| --- | --- | --- |
| 8 | - | GND линейных выходов RR и LR |
| 9 | - | линейный выход RR |
| 10 | - | линейный выход LR |
| 13 | - | упр.ант |
| 18 | - | GND линейных выходов RF и LF |
| 19 | - | линейный выход RF |
| 20 | - | линейный выход LF |
| 29 | - | GND |
| 31 | - | BAT+ |
| 32 | - | A+ |

AUDI GAMMA

A

| 1 | - | GALA |
| --- | --- | --- |
| 2 | - | GND |
| 3 | - | упр. +12V |
| 5 | - | упр.ант |
| 6 | - | подсветка |
| 7 | - | A+ |
| 8 | - | GND |

B

| 1 | - | динамик RR+ (не во всех моделях) |
| --- | --- | --- |
| 2 | - | динамик RR- (не во всех моделях) |
| 3 | - | динамик RF+ |
| 4 | - | динамик RF- |
| 5 | - | динамик LF+ |
| 6 | - | динамик LF- |
| 7 | - | динамик LR+ (не во всех моделях) |
| 8 | - | динамик LR- (не во всех моделях) |

C

| 1 | - | DATA |
| --- | --- | --- |
| 2 | - | CLK |
| 3 | - | ENA |
| 5 | - | GND |
| 6 | - | упр. +12V |
| 7 | - | линейный выход RF |
| 8 | - | линейный выход RR |
| 9 | - | линейный выход LF |
| 10 | - | линейный выход LR |

BLAUPUNKT MUNCHEN, PHILADELPHIA SCD09

A

| 4 | - | BAT+ |
| --- | --- | --- |
| 5 | - | упр.ант |
| 7 | - | A+ |
| 8 | - | GND |

C

| 4 | - | TEL MUTE |
| --- | --- | --- |
| 5 | - | GND линейных выходов |
| 6 | - | упр.12V |
| 7 | - | линейный выход RF |
| 8 | - | линейный выход RR |
| 9 | - | линейный выход LF |
| 10 | - | линейный выход LR |

BLAUPUNKT RDM & RCM 42, 43, 82, 104, 105

A

| 1 | - | SDA (перекл.CD) |
| --- | --- | --- |
| 2 | - | SCL (перекл.CD) |
| 3 | - | DIG.GND (перекл.CD) |
| 4 | - | упр. |
| 5 | - | упр.ант |
| 6 | - | подсветка |
| 7 | - | A+ |
| 8 | - | GND |

B

| 1 | - | динамик RR+ |
| --- | --- | --- |
| 2 | - | динамик RR- |
| 3 | - | динамик RF+ |
| 4 | - | динамик RF- |
| 5 | - | динамик LF+ |
| 6 | - | динамик LF- |
| 7 | - | динамик LR+ |
| 8 | - | динамик LR- |

C

| 1 | - | линейный вход R |
| --- | --- | --- |
| 2 | - | линейный вход L |
| 3 | - | упр.линейным входом (on=h) |
| 4 | - | dk=out(h)/TEL MUTE |
| 5 | - | GND линейных выходов |
| 6 | - | упр.12V |
| 7 | - | линейный выход RF |
| 8 | - | линейный выход RR |
| 9 | - | линейный выход LF |
| 10 | - | линейный выход LR |

BLAUPUNKT

A

| 2 | - | TEL MUTE |
| --- | --- | --- |
| 4 | - | упр. |
| 5 | - | упр.ант |
| 6 | - | подсветка |
| 7 | - | A+ |
| 8 | - | GND |

B

| 1 | - | динамик RR+ |
| --- | --- | --- |
| 2 | - | динамик RR- |
| 3 | - | динамик RF+ |
| 4 | - | динамик RF- |
| 5 | - | динамик LF+ |
| 6 | - | динамик LF- |
| 7 | - | динамик LR+ |
| 8 | - | динамик LR- |

C

| 1 | - | линейный выход LR |
| --- | --- | --- |
| 2 | - | линейный выход RR |
| 3 | - | GND линейных выходов |
| 4 | - | линейный выход LF |
| 5 | - | линейный выход RF |
| 6 | - | 12V |
| 10 | - | REMOTE CONTROL |
| 11 | - | REMOTE CONTROL |
| 12 | - | REMOTE CONTROL |
| 13 | - | SCL |
| 14 | - | SDA |
| 16 | - | упр.12V |
| 17 | - | GND |
| 18 | - | GND входов |
| 19 | - | вход L |
| 20 | - | вход R |
| 13-20 | - | CD Changer Interface |

BLAUPUNKT Fun Line 2 : Cassablanca CD50, ...

A

| 1 | - | AUTO SOUND |
| --- | --- | --- |
| 2 | - | TEL MUTE |
| 3 | - | SUBWOOFER LINE OUT |
| 4 | - | BAT+ |
| 5 | - | упр.ант |
| 6 | - | подсветка |
| 7 | - | A+ |
| 8 | - | GND |

B

| 1 | - | динамик RR+ |
| --- | --- | --- |
| 2 | - | динамик RR- |
| 3 | - | динамик RF+ |
| 4 | - | динамик RF- |
| 5 | - | динамик LF+ |
| 6 | - | динамик LF- |
| 7 | - | динамик LR+ |
| 8 | - | динамик LR- |

C

| 1 | - | линейный выход LR |
| --- | --- | --- |
| 2 | - | линейный выход RR |
| 3 | - | GND линейных выходов |
| 4 | - | линейный выход LF |
| 5 | - | линейный выход RF |
| 6 | - | 12V |
| 7 | - | TEL/линейный вход + |
| 8 | - | TEL/линейный вход - |
| 9 | - | RADIO/упр. |
| 10 | - | REMOTE CONTROL 12V |
| 11 | - | REMOTE CONTROL вход |
| 12 | - | REMOTE CONTROL GND |
| 13 | - | BUS-IN |
| 14 | - | BUS-OUT |
| 15 | - | 12V |
| 15 | - | упр.12V |
| 17 | - | BUS-GND |
| 18 | - | GND линейных входов |
| 19 | - | вход линейный L |
| 20 | - | вход линейный R |

D

| 1 | - | 2-ой линейный вход L |
| --- | --- | --- |
| 2 | - | 2-ой линейный вход R |
| 3 | - | GND линейных входов (2-ых) |

BLAUPUNKT

| 1 | - | GND |
| --- | --- | --- |
| 2 | - | A+ |
| 3 | - | упр.ант |
| 4 | - | BAT+ |
| 5 | - | линейные выходы |

BLAUPUNKT CCP08, Denver SQR88, Sylt SQR88

| 1 | - | упр.+5V |
| --- | --- | --- |
| 2 | - | упр. |
| 4 | - | линейный выход R |
| 5 | - | линейный выход L |
| 6 | - | GND линейных выходов |
| 7 | - | упр.усилит. |
| 8 | - | BAT+ |
| 9 | - | A+ |
| 10 | - | GND |

BLAUPUNKT San Francisco SQR28

| 1 | - | упр.усилит/ант |
| --- | --- | --- |
| 2 | - | линейный выход |
| 3 | - | линейный выход |
| 4 | - | линейный выход |
| 5 | - | линейный выход |
| 6 | - | GND линейных выходов |
| 7 | - | подсветка |
| 8 | - | динамик RF+ |
| 9 | - | динамик LF- |
| 10 | - | динамики RF- и RR- |
| 11 | - | динамики LF+ и LR+ |
| 13 | - | динамик RR+ |
| 14 | - | динамик LR- |
| 15 | - | A+ |
| 16 | - | BAT+ |
| 17 | - | GND |

BMW

| 1 | - | динамик LF+ |
| --- | --- | --- |
| 2 | - | динамик RF+ |
| 3 | - | динамик LR+ |
| 4 | - | TEL MUTE |
| 5 | - | A+ |
| 6 | - | динамик RR+ |
| 7 | - | --- |
| 8 | - | динамик LF- |
| 9 | - | BAT+ |
| 10 | - | DCTRL |
| 11 | - | динамик RF- |
| 12 | - | динамик LR- |
| 13 | - | подсветка |
| 14 | - | динамик RR- |
| 15 | - | GND |
| 16 | - | упр.ант |

BMW BAVARIA

| 1 | - | BAT+ |
| --- | --- | --- |
| 2 | - | BEL. |
| 3 | - | ANT |
| 4 | - | A+ |
| 5 | - | GND |

Chrysler Voyager, Saratoga, Le Baron, Jeep Grand Cherokee, Neon, Stratus, Vision, Grand Voyager

| 1 | - | A+ |
| --- | --- | --- |
| 3 | - | BAT+ |
| 4 | - | подсветка |
| 5 | - | упр.ант |
| 9 | - | динамик RR+ |
| 10 | - | динамик RR- |
| 11 | - | динамик RF+ |
| 12 | - | динамик RF- |
| 13 | - | динамик LF+ |
| 14 | - | динамик LF- |
| 15 | - | динамик LR+ |
| 16 | - | динамик LR- |
| GND | - | обод разьема |

Chrysler - Jeep, Renault

| 1 | - | A+ |
| --- | --- | --- |
| 3 | - | BAT+ |
| 4 | - | подсветка |
| 5 | - | упр.ант |
| 9 | - | динамик RR+ |
| 10 | - | динамик RR- |
| 11 | - | динамик RF+ |
| 12 | - | динамик RF- |
| 13 | - | динамик LF+ |
| 14 | - | динамик LF- |
| 15 | - | динамик LR+ |
| 16 | - | динамик LR- |
| GND | - | обод разьема |

CLARION CXR401

| 1 | - | динамик RF- |
| --- | --- | --- |
| 2 | - | динамик RF+ |
| 3 | - | динамик RR- |
| 4 | - | динамик RR+ |
| 5 | - | упр.ант (?) |
| 6 | - | A+ |
| 7 | - | --- |
| 8 | - | подсветка (?) |
| 9 | - | динамик LF- |
| 10 | - | динамик LF+ |
| 11 | - | динамик LR- |
| 12 | - | динамик LR+ |
| 13 | - | GND |
| 14 | - | BAT+ |
| 15 | - | --- |
| 16 | - | --- |

CLARION RAX660Dz

| 1 | - | динамик LR+ |
| --- | --- | --- |
| 2 | - | динамик LF- |
| 3 | - | динамик LF+ |
| 4 | - | динамик RF+ |
| 5 | - | динамик RF- |
| 6 | - | динамик RR+ |
| 7 | - | динамик RR- |
| 8 | - | +12V |
| 9 | - | динамик LR- |
| 10 | - | --- |
| 11 | - | A+ |
| 12 | - | --- |
| 13 | - | упр.ант |
| 14 | - | подсветка |
| 15 | - | BAT+ |
| 16 | - | GND |

DAEWOO

| 1 | - | A+ |
| --- | --- | --- |
| 2 | - | GND |
| 3 | - | BAT+ |
| 4 | - | подсветка |
| 5 | - | упр.ант |
| 9 | - | динамик RR+ |
| 10 | - | динамик RR- |
| 11 | - | динамик RF+ |
| 12 | - | динамик RF- |
| 13 | - | динамик LF+ |
| 14 | - | динамик LF- |
| 15 | - | динамик LR+ |
| 16 | - | динамик LR- |

DAEWOO AKF-9255V

| 1 | - | динамик RF+ |
| --- | --- | --- |
| 2 | - | динамик RF- |
| 3 | - | динамик RR+ |
| 4 | - | динамик RR- |
| 5 | - | GND |
| 6 | - | GND |
| 7 | - | BAT+ |
| 8 | - | линейный выход R |
| 9 | - | GND линейных выходов |
| 10 | - | динамик LF+ |
| 11 | - | динамик LF- |
| 12 | - | динамик LR+ |
| 13 | - | динамик LR- |
| 14 | - | A+ |
| 15 | - | A+ |
| 16 | - | упр.ант |
| 17 | - | линейный выход L |
| 18 | - | --- |

DAIHATSU

| 1 | - | A+ |
| --- | --- | --- |
| 2 | - | GND |
| 3 | - | BAT+ |
| 4 | - | подсветка |
| 5 | - | упр.ант |
| 9 | - | динамик RR+ |
| 10 | - | динамик RR- |
| 11 | - | динамик RF+ |
| 12 | - | динамик RF- |
| 13 | - | динамик LF+ |
| 14 | - | динамик LF- |
| 15 | - | динамик LR+ |
| 16 | - | динамик LR- |

FORD

Fujitsu ten(TOYOTA до 90 г.)

| 1 | - | динамик LF+ |
| --- | --- | --- |
| 2 | - | динамик RF+ |
| 3 | - | GND |
| 4 | - | nc |
| 5 | - | nc |
| 6 | - | подсветка |
| 7 | - | динамик LF- |
| 8 | - | динамик RF- |
| 9 | - | BAT+ |
| 10 | - | A+ |

Fujitsu ten (VISTA,MARK,CHASER)

A

| 1 | - | nc |
| --- | --- | --- |
| 2 | - | BAT+ |
| 3 | - | подсветка |
| 4 | - | ANT |
| 5 | - | динамик LF+ |
| 6 | - | динамик RF+ |
| 7 | - | динамик LF- |
| 8 | - | динамик RF- |
| 10 | - | GND |

B

| 1 | - | динамик LR+ |
| --- | --- | --- |
| 2 | - | динамик LR- |
| 3 | - | динамик RR+ |
| 4 | - | динамик RR- |
| 5 | - | AСС+ |

GRUNDIG

A

| 1 | - | SCV* |
| --- | --- | --- |
| 2 | - | TEL MUTE |
| 3 | - | --- |
| 4 | - | BAT+ |
| 5 | - | упр.ант |
| 6 | - | подсветка |
| 7 | - | A+ |
| 8 | - | GND |
| SCV* | - | Speed Control Volume |

B

| 1 | - | динамик RR+ |
| --- | --- | --- |
| 2 | - | динамик RR- |
| 3 | - | динамик RF+ |
| 4 | - | динамик RF- |
| 5 | - | динамик LF+ |
| 6 | - | динамик LF- |
| 7 | - | динамик LR+ |
| 8 | - | динамик LR- |

C

| 1 | - | TXD |
| --- | --- | --- |
| 2 | - | RXD |
| 3 | - | +A (CD) |
| 4 | - | +U (CD) |
| 5 | - | GND линейных выходов |
| 6 | - | GND |
| 7 | - | линейный выход RF |
| 8 | - | линейный выход RR |
| 9 | - | линейный выход LF |
| 10 | - | линейный выход LR |

HONDA

| 1 | - | динамик RR+ |
| --- | --- | --- |
| 2 | - | динамик LR+ |
| 3 | - | подсветка |
| 4 | - | BAT+ |
| 5 | - | A+ |
| 6 | - | упр.ант |
| 7 | - | динамик LF+ |
| 8 | - | динамик RF+ |
| 9 | - | динамик RR- |
| 10 | - | динамик LR- |
| 13 | - | GND |
| 14 | - | динамик LF- |
| 15 | - | динамик RF- |

HYUNDAI H510JE

| 1 | - | упр.ант |
| --- | --- | --- |
| 2 | - | динамик LR- |
| 3 | - | динамик LF- |
| 4 | - | динамик RF- |
| 5 | - | динамик RR- |
| 6 | - | --- |
| 7 | - | GND |
| 8 | - | динамик LR+ |
| 9 | - | динамик LF+ |
| 10 | - | A+ |
| 11 | - | BAT+ |
| 12 | - | динамик RF+ |
| 13 | - | динамик RR+ |
| 14 | - | подсветка |

HYUNDAI ATOS, SONATA

| 1 | - | A+ |
| --- | --- | --- |
| 2 | - | GND |
| 3 | - | BAT+ |
| 4 | - | подсветка |
| 5 | - | упр.ант |
| 9 | - | динамик RR+ |
| 10 | - | динамик RR- |
| 11 | - | динамик RF+ |
| 12 | - | динамик RF- |
| 13 | - | динамик LF+ |
| 14 | - | динамик LF- |
| 15 | - | динамик LR+ |
| 16 | - | динамик LR- |

ISUZU

| 1 | - | A+ |
| --- | --- | --- |
| 3 | - | BAT+ |
| 4 | - | подсветка |
| 5 | - | упр.ант |
| 9 | - | динамик RR+ |
| 10 | - | динамик RR- |
| 11 | - | динамик RF+ |
| 12 | - | динамик RF- |
| 13 | - | динамик LF+ |
| 14 | - | динамик LF- |
| 15 | - | динамик LR+ |
| 16 | - | динамик LR- |
| GND | - | обод разьема |

JVC KD-GT5R

| 1 | - | GND |
| --- | --- | --- |
| 2 | - | линейный выход RF |
| 3 | - | GND линейных выходов FRONT |
| 4 | - | линейный выход LF |
| 5 | - | линейный выход RR |
| 6 | - | --- |
| 7 | - | упр.ант и усилит |
| 8 | - | BAT+ |
| 9 | - | A+ |
| 10 | - | GND линейных выходов REAR |
| 11 | - | линейный выход LR |

JVC KS-R38

| 1 | - | динамик LR+ |
| --- | --- | --- |
| 2 | - | динамик LF+ |
| 3 | - | динамик RF+ |
| 4 | - | динамик RR+ |
| 5 | - | GND |
| 6 | - | GND динамиков |
| 7 | - | A+ |
| 8 | - | BAT+ |
| 9 | - | упр.ант |

JVC KS-RG4

| 4 | - | линейный выход L |
| --- | --- | --- |
| 5 | - | упр.ант |
| 6 | - | динамик LF+ |
| 7 | - | динамик RF+ |
| 8 | - | динамик LR+ |
| 9 | - | динамик RR+ |
| 10 | - | A+ |
| 13 | - | GND линейных выходов |
| 14 | - | линейный выход L |
| 16 | - | динамик LF- |
| 17 | - | динамик RF- |
| 18 | - | динамик LR- |
| 19 | - | динамик RR- |
| 20 | - | GND |
| 24 | - | усилит - аудио вход L |
| 25 | - | усилит |
| 26 | - | усилит |
| 27 | - | усилит |
| 28 | - | усилит |
| 31 | - | усилит - аудио GND |
| 32 | - | усилит - аудио вход R |
| 33 | - | усилит |
| 34 | - | усилит |
| 35 | - | усилит |
| 36 | - | усилит |

JVC XL-G2500

| 1 | - | A+ |
| --- | --- | --- |
| 2 | - | GND |
| 3 | - | BAT+ |
| 4 | - | упр.усилит |
| 5 | - | ANT GND |
| 6 | - | ANT |
| 7 | - | ANT GND (CHG) |
| 8 | - | линейный выход RF |
| 9 | - | линейный выход LF |
| 10 | - | GND линейных выходов |
| 23 | - | линейный выход RR |
| 24 | - | линейный выход LR |

JVC KS-LX200R, KW-XC550

| 1 | - | GND |
| --- | --- | --- |
| 2 | - | A+ |
| 3 | - | упр.ант |
| 4 | - | --- |
| 5 | - | динамик RR+ |
| 6 | - | динамик RR- |
| 7 | - | динамик LR- |
| 8 | - | динамик LR+ |
| 9 | - | BAT+ |
| 10 | - | подсветка |
| 11 | - | --- |
| 12 | - | TEL MUTE |
| 13 | - | динамик RF+ |
| 14 | - | динамик RF- |
| 15 | - | динамик LF- |
| 16 | - | динамик LF+ |

NOTE – CONNECTOR VIEW!!! Not Radio View. For radio pinout, mirror connector

KENWOOD KDC-7070R, KDC-5040R, KRC-958R, ...

| 1 | - | GND |
| --- | --- | --- |
| 2 | - | A+ |
| 3 | - | упр.ант |
| 4 | - | --- |
| 5 | - | динамик RF+ |
| 6 | - | динамик RF- |
| 7 | - | динамик LF- |
| 8 | - | динамик LF+ |
| 9 | - | BAT+ |
| 10 | - | подсветка |
| 11 | - | TEL MUTE |
| 12 | - | EXT.AMPL.CONT |
| 13 | - | динамик RR+ |
| 14 | - | динамик RR- |
| 15 | - | динамик LR- |
| 16 | - | динамик LR+ |

KENWOOD KRC-155D

| 1 | - | GND |
| --- | --- | --- |
| 2 | - |  |
| 3 | - | A+ |
| 4 | - | BAT+ |
| 5 | - |  |
| 6 | - | динамик |
| 7 | - |  |
| 8 | - | динамик + |
| 9 | - | динамик - |
| 10 | - |  |

KENWOOD KDC-84R, KDC-94R

| 1 | - | вход А |
| --- | --- | --- |
| 2 | - | GND входа А |
| 7 | - | линейный выход L |
| 8 | - | линейный выход R |
| 9 | - | линейный выход R |
| 10 | - | линейный выход L |
| 11 | - | вход А |
| 17 | - | GND линейного выхода L |
| 18 | - | GND линейного выхода R |
| 19 | - | GND линейного выхода R |
| 20 | - | GND линейного выхода L |
| 25 | - | GND |
| 26 | - | A+ |
| 27 | - | упр.усилит |
| 33 | - | BAT+ |
| 34 | - | подсветка |

KENWOOD KRC-951R, KRC-852D/L, KRC-752R, KRC-453D/L, KRC-452D/L

| 1 | - | ANT GND |
| --- | --- | --- |
| 4 | - | линейный выход L |
| 5 | - | GND линейного выхода L |
| 8 | - | подсветка |
| 9 | - | BAT+ |
| 10 | - | динамик LR- |
| 11 | - | динамик LR+ |
| 12 | - | динамик LF+ |
| 13 | - | динамик LF- |
| 14 | - | ANT |
| 17 | - | линейный выход R |
| 18 | - | GND линейного выхода R |
| 20 | - | упр.ант |
| 21 | - | A+ |
| 22 | - | GND |
| 23 | - | динамик RR- |
| 24 | - | динамик RR+ |
| 25 | - | динамик RF+ |
| 26 | - | динамик RF- |
| 27 | - | GND линейного выхода L |
| 28 | - | линейный выход L |
| 36 | - | PHONE INTERFACE |
| 39 | - | GND линейного выхода R |
| 40 | - | линейный выход R |
| 48 | - | PHONE INTERFACE |

KENWOOD KRC-951R, KRC-852D/L, KRC-752R, KRC-453D/L, KRC-452D/L

| 1 | - | ANT GND |
| --- | --- | --- |
| 4 | - | линейный выход L |
| 5 | - | GND линейного выхода L |
| 8 | - | подсветка |
| 9 | - | BAT+ |
| 10 | - | динамик LR- |
| 11 | - | динамик LR+ |
| 12 | - | динамик LF+ |
| 13 | - | динамик LF- |
| 14 | - | ANT |
| 17 | - | линейный выход R |
| 18 | - | GND линейного выхода R |
| 20 | - | упр.ант |
| 21 | - | A+ |
| 22 | - | GND |
| 23 | - | динамик RR- |
| 24 | - | динамик RR+ |
| 25 | - | динамик RF+ |
| 26 | - | динамик RF- |
| 27 | - | GND линейного выхода L |
| 28 | - | линейный выход L |
| 36 | - | PHONE INTERFACE |
| 39 | - | GND линейного выхода R |
| 40 | - | линейный выход R |
| 48 | - | PHONE INTERFACE |

KIA PRIDE

| 1 | - | A+ |
| --- | --- | --- |
| 2 | - | GND |
| 3 | - | BAT+ |
| 4 | - | подсветка |
| 9 | - | динамик RR+ |
| 10 | - | динамик RR- |
| 11 | - | динамик RF+ |
| 12 | - | динамик RF- |
| 13 | - | динамик LF+ |
| 14 | - | динамик LF- |
| 15 | - | динамик LR+ |
| 16 | - | динамик LR- |

MERCEDES

A

| 4 | - | BAT+ |
| --- | --- | --- |
| 5 | - | упр.ант |
| 6 | - | подсветка |
| 7 | - | A+ |
| 8 | - | GND |

B

| 1 | - | динамик RR+ |
| --- | --- | --- |
| 2 | - | динамик RR- |
| 3 | - | динамик RF+ |
| 4 | - | динамик RF- |
| 5 | - | динамик LF+ |
| 6 | - | динамик LF- |
| 7 | - | динамик LR+ |
| 8 | - | динамик LR- |

MITSUBISHI CARISMA, COLT, ECLIPSE, PAJERO, LANCER

| 1 | - | динамик RR+ |
| --- | --- | --- |
| 2 | - | динамик LR+ |
| 3 | - | упр.ант |
| 4 | - | подсветка + |
| 5 | - | динамик LF+ |
| 6 | - | динамик RF+ |
| 7 | - | динамик RR- |
| 8 | - | динамик LR- |
| 10 | - | A+ |
| 11 | - | BAT+ |
| 12 | - | подсветка - |
| 13 | - | динамик LF- |
| 14 | - | динамик RF- |
| GND | - | обод разьема |

NISSAN

| 1 | - | динамик LR+ |
| --- | --- | --- |
| 2 | - | динамик RR+ |
| 3 | - | динамик LR- |
| 4 | - | динамик RR- |
| 5 | - | динамик LF+ |
| 6 | - | динамик RF+ |
| 7 | - | A+ |
| 8 | - | подсветка |
| 9 | - | BAT+ |
| 10 | - | динамик LF- |
| 11 | - | динамик RF- |
| 12 | - | упр.ант |
| 13 | - | GND |

OPEL Philips SC201, Blaupunkt SC202, Grundig CAR200

A

| 4 | - | BAT+ |
| --- | --- | --- |
| 5 | - | упр.ант |
| 6 | - | подсветка |
| 7 | - | A+ |
| 8 | - | GND |

B

| 1 | - | динамик RR+ (нет в CAR200) |
| --- | --- | --- |
| 2 | - | динамик RR- (нет в CAR200) |
| 3 | - | динамик RF+ |
| 4 | - | динамик RF- |
| 5 | - | динамик LF+ |
| 6 | - | динамик LF- |
| 7 | - | динамик LR+ (нет в CAR200) |
| 8 | - | динамик LR- (нет в CAR200) |

C

| 1 | - | SDA |
| --- | --- | --- |
| 2 | - | SCL |
| 3 | - | GND |
| 4 | - | MCS (MBR) |

OPEL FRONTERA

| 1 | - | A+ |
| --- | --- | --- |
| 3 | - | BAT+ |
| 4 | - | подсветка |
| 5 | - | упр.ант |
| 9 | - | динамик RR+ |
| 10 | - | динамик RR- |
| 11 | - | динамик RF+ |
| 12 | - | динамик RF- |
| 13 | - | динамик LF+ |
| 14 | - | динамик LF- |
| 15 | - | динамик LR+ |
| 16 | - | динамик LR- |
| GND | - | обод разьема |

PANASONIC CQ-RD915LEN

| 1 | - | TEL MUTE (?) |
| --- | --- | --- |
| 2 | - | динамик RR+ |
| 3 | - | динамик RR- |
| 4 | - | динамик LR+ |
| 5 | - | динамик LR- |
| 6 | - | GND |
| 7 | - | A+ |
| 8 | - | BAT+ |
| 9 | - | подсветка (?) |
| 10 | - | динамик RF+ |
| 11 | - | динамик RF- |
| 12 | - | динамик LF+ |
| 13 | - | динамик LF- |
| 14 | - | упр.ант |
| 15 | - | BAT+ |
| 16 | - | GND |

PANASONIC 824

| 1 | - | динамик LR- |
| --- | --- | --- |
| 2 | - | динамик RR- |
| 3 | - | упр.ант |
| 4 | - | GND |
| 5 | - | динамик RF- |
| 6 | - | динамик LF- |
| 7 | - | динамик LR+ |
| 8 | - | динамик RR+ |
| 9 | - | BAT+ |
| 10 | - | A+ |
| 11 | - | динамик RF+ |
| 12 | - | динамик LF+ |

PANASONIC CQ-H03,04,06,07,08; CQ-J03, CQ-D50, CQ-RD50

| 1 | - | линейный выход R (не все) |
| --- | --- | --- |
| 2 | - | линейный выход L (не все) |
| 3 | - | ANT GND |
| 5 | - | динамик RF+ |
| 6 | - | динамик RR- |
| 7 | - | динамик LF+ |
| 8 | - | динамик LR- |
| 9 | - | BAT+ (не все) |
| 10 | - | A+ |
| 11 | - | TEL MUTE (не все) |
| 12 | - | GND линейных выходов (не все) |
| 13 | - | ANT |
| 15 | - | динамик RF- |
| 16 | - | динамик RR+ |
| 17 | - | динамик LF- |
| 18 | - | динамик LR+ |
| 19 | - | GND |
| 20 | - | упр.ант |

PANASONIC CQ-DP31EG, CQ-DP41EG

| 1 | - | линейный выход RR |
| --- | --- | --- |
| 2 | - | линейный выход LR |
| 3 | - | ANT GND |
| 4 | - | линейный выход LF |
| 5 | - | динамик RF+ |
| 6 | - | динамик RR- |
| 7 | - | динамик LF+ |
| 8 | - | динамик LR- |
| 9 | - | BAT+ |
| 10 | - | A+ |
| 11 | - | TEL MUTE |
| 12 | - | GND линейных выходов |
| 13 | - | ANT |
| 14 | - | линейный выход RF |
| 15 | - | динамик RF- |
| 16 | - | динамик RR+ |
| 17 | - | динамик LF- |
| 18 | - | динамик LR+ |
| 19 | - | GND |
| 20 | - | упр.ант |

PEUGEOT

| 1 | - | динамик RF+ |
| --- | --- | --- |
| 2 | - | динамик RR+ |
| 3 | - | GND |
| 4 | - | упр.ант |
| 5 | - | A+ |
| 6 | - | динамик LR+ |
| 7 | - | динамик LF+ |
| 8 | - | динамик RF- |
| 9 | - | динамик RR- |
| 10 | - | BAT+ |
| 11 | - | подсветка |
| 12 | - | динамик LR- |
| 13 | - | динамик LF- |

PHILIPS SC201

A

| 4 | - | BAT+ |
| --- | --- | --- |
| 5 | - | упр.ант |
| 6 | - | подсветка |
| 7 | - | A+ |
| 8 | - | GND |

B

| 1 | - | динамик RR+ |
| --- | --- | --- |
| 2 | - | динамик RR- |
| 3 | - | динамик RF+ |
| 4 | - | динамик RF- |
| 5 | - | динамик LF+ |
| 6 | - | динамик LF- |
| 7 | - | динамик LR+ |
| 8 | - | динамик LR- |

C

| 1 | - | SDA |
| --- | --- | --- |
| 2 | - | SCL |
| 3 | - | GND |
| 4 | - | MCS (MBR) |

PHILIPS CAR400

A

| 1 | - | SDV |
| --- | --- | --- |
| 2 | - | SAC |
| 3 | - | TEL MUTE |
| 4 | - | BAT+ |
| 5 | - | упр.ант |
| 6 | - | подсветка |
| 7 | - | A+ |
| 8 | - | GND |

B

| 1 | - | динамик RR+ |
| --- | --- | --- |
| 2 | - | динамик RR- |
| 3 | - | динамик RF+ |
| 4 | - | динамик RF- |
| 5 | - | динамик LF+ |
| 6 | - | динамик LF- |
| 7 | - | динамик LR+ |
| 8 | - | динамик LR- |

C

| 1 | - | SDA |
| --- | --- | --- |
| 2 | - | SCL |
| 3 | - | TIS |
| 4 | - | MRQ |
| 6 | - | DDL |

PHILIPS CCR600

A

| 1 | - | SDV |
| --- | --- | --- |
| 2 | - | SAC |
| 3 | - | TEL MUTE |
| 4 | - | BAT+ |
| 5 | - | упр.ант |
| 6 | - | подсветка |
| 7 | - | A+ |
| 8 | - | GND |

B

| 1 | - | динамик RR+ |
| --- | --- | --- |
| 2 | - | динамик RR- |
| 3 | - | динамик RF+ |
| 4 | - | динамик RF- |
| 5 | - | динамик LF+ |
| 6 | - | динамик LF- |
| 7 | - | динамик LR+ |
| 8 | - | динамик LR- |

C

| 1 | - | SDA |
| --- | --- | --- |
| 2 | - | SCL |
| 3 | - | TIS |
| 4 | - | MRQ |
| 5 | - | CL |
| 6 | - | DDL |
| 7 | - | CH |
| 8 | - | IH |
| 9 | - | CDL |
| 10 | - | CDR |

PHILIPS DC670

| 1 | - | GND |
| --- | --- | --- |
| 2 | - | A+ |
| 3 | - | подсветка |
| 4 | - | упр.ант |
| 5 | - | BAT+ |
| 6,7 | - | --- |

RENAULT R5, R19, R21, ESPACE, TWINGO

| 1 | - | A+ |
| --- | --- | --- |
| 2 | - | GND |
| 3 | - | BAT+ |
| 4 | - | подсветка |
| 5 | - | упр.ант |
| 9 | - | динамик RR+ |
| 10 | - | динамик RR- |
| 11 | - | динамик RF+ |
| 12 | - | динамик RF- |
| 13 | - | динамик LF+ |
| 14 | - | динамик LF- |
| 15 | - | динамик LR+ |
| 16 | - | динамик LR- |

ROADSTAR

| 1 | - | GND |
| --- | --- | --- |
| 2 | - | A+ |
| 3 | - | упр.ант |
| 4 | - | --- |
| 5 | - | --- |
| 6 | - | --- |
| 7 | - | динамик LF+ |
| 8 | - | динамики L- |
| 9 | - | динамик LR+ |
| 10 | - | TEL MUTE |
| 11 | - | подсветка |
| 12 | - | BAT+ |
| 13 | - | --- |
| 14 | - | --- |
| 15 | - | --- |
| 16 | - | динамик RF+ |
| 17 | - | динамики R- |
| 18 | - | динамик RR+ |
| A | - | ANT |
| B | - | ANT GND |

SSANG-YONG MUSSO, KORANDO

| 1 | - | A+ |
| --- | --- | --- |
| 2 | - | GND |
| 3 | - | BAT+ |
| 4 | - | ПОДСВЕТКА |
| 5 | - | упр.ант |
| 9 | - | ДИНАМИК RR+ |
| 10 | - | ДИНАМИК RR- |
| 11 | - | ДИНАМИК RF+ |
| 12 | - | ДИНАМИК RF- |
| 13 | - | ДИНАМИК LF+ |
| 14 | - | ДИНАМИК LF- |
| 15 | - | ДИНАМИК LR+ |
| 16 | - | ДИНАМИК LR- |

SUBARU LEGACY, IMPREZA, VIVIO

| 1 | - | A+ |
| --- | --- | --- |
| 2 | - | GND |
| 3 | - | BAT+ |
| 4 | - | ПОДСВЕТКА |
| 5 | - | упр.ант |
| 9 | - | ДИНАМИК RR+ |
| 10 | - | ДИНАМИК RR- |
| 11 | - | ДИНАМИК RF+ |
| 12 | - | ДИНАМИК RF- |
| 13 | - | ДИНАМИК LF+ |
| 14 | - | ДИНАМИК LF- |
| 15 | - | ДИНАМИК LR+ |
| 16 | - | ДИНАМИК LR- |

SUZUKI SWIFT

| 1 | - | A+ |
| --- | --- | --- |
| 3 | - | BAT+ |
| 4 | - | ПОДСВЕТКА |
| 5 | - | упр.ант |
| 9 | - | ДИНАМИК RR+ |
| 10 | - | ДИНАМИК RR- |
| 11 | - | ДИНАМИК RF+ |
| 12 | - | ДИНАМИК RF- |
| 13 | - | ДИНАМИК LF+ |
| 14 | - | ДИНАМИК LF- |
| 15 | - | ДИНАМИК LR+ |
| 16 | - | ДИНАМИК LR- |
| GND | - | ОБОД РАЗЬЕМА |

TOYOTA

| 1 | - | A+ |
| --- | --- | --- |
| 2 | - | GND |
| 3 | - | BAT+ |
| 4 | - | подсветка |
| 5 | - | упр.ант |
| 9 | - | динамик RR+ |
| 10 | - | динамик RR- |
| 11 | - | динамик RF+ |
| 12 | - | динамик RF- |
| 13 | - | динамик LF+ |
| 14 | - | динамик LF- |
| 15 | - | динамик LR+ |
| 16 | - | динамик LR- |

TOYOTA PIONEER,FUJITSU model 86120(KROWN,MARK,CHASER)

A

| 1 | - | BAT+ |
| --- | --- | --- |
| 2 | - | ACC+ |
| 3 | - | динамик LF+ |
| 4 | - | динамик RF+ |
| 5 | - | подсветка |
| 6 | - | AMP+ |
| 7 | - | упр.ант |
| 8 | - | GND |
| 9 | - | динамик LF- |
| 10 | - | динамик RF- |

B

| 1 | - | динамик LR+ |
| --- | --- | --- |
| 2 | - | динамик RR+ |
| 3 | - | динамик LR- |
| 4 | - | подсветка |
| 5 | - | TEL MUTE |
| 6 | - | динамик RR- |

C

| 1 | - | BAT+ |
| --- | --- | --- |
| 2 | - | MUTE |
| 3 | - | GND |
| 4 | - | доп.выход L+ |
| 5 | - | доп.выход R+ |
| 6 | - | ACC+ |
| 7 | - | TXT |
| 8 | - | TXT+ |
| 9 | - | TXT- |
| 10 | - | GND |
| 11 | - | доп.выход L- |
| 12 | - | доп.выход R- |

VOLVO 850, 960, S70, V70, S40, V40

| 1 | - | A+ |
| --- | --- | --- |
| 2 | - | GND |
| 3 | - | BAT+ |
| 4 | - | ПОДСВЕТКА |
| 5 | - | упр.ант |
| 9 | - | ДИНАМИК RR+ |
| 10 | - | ДИНАМИК RR- |
| 11 | - | ДИНАМИК RF+ |
| 12 | - | ДИНАМИК RF- |
| 13 | - | ДИНАМИК LF+ |
| 14 | - | ДИНАМИК LF- |
| 15 | - | ДИНАМИК LR+ |
| 16 | - | ДИНАМИК LR- |

VOLVO CR-603, CR-606

| 1 | - | ДИНАМИК R+ |
| --- | --- | --- |
| 2 | - | ДИНАМИК R- |
| 5 | - | GND |
| 6 | - | упр.ант |
| 8 | - | ДИНАМИК L+ |
| 9 | - | ДИНАМИК L- |
| 13 | - | A+ |
| 3,4,7,10,11,12,14 | - | --- |

YAMAHA YM9600

| 1 | - | ANT |
| --- | --- | --- |
| 2 | - | --- |
| 3 | - | ДИНАМИК LR+ (L+ HI) |
| 4 | - | ДИНАМИК LR- И LF+ |
| 5 | - | ДИНАМИК LF- (L- HI) |
| 6 | - | --- |
| 7 | - | --- |
| 8 | - | --- |
| 9 | - | упр.ант |
| 10 | - | BAT+ |
| 11 | - | ANT GND |
| 12 | - | --- |
| 13 | - | ДИНАМИК RR+ (R+ HI) |
| 14 | - | ДИНАМИК RR- И RF+ |
| 15 | - | ДИНАМИК RF- (R- HI) |
| 16 | - | --- |
| 17 | - | --- |
| 18 | - | --- |
| 19 | - | A+ |
| 20 | - | GND |
| A | - | ANT GND |